TEHNIKA	GRIJANJA

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

для установки, эксплуатации и обслуживания комнатной печи на древесных пеллетах

CentroPelet	ZS10

TUZS10-9-2014-HR

РУС

Меры безопасности

Внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности и в дальнейшем их соблюдайте

ВНИМАНИЕ !!!

Перед установкой печи свяжитесь с уполномоченной сервисной службой компании Centrometal, чтобы проанализировать все необходимое для первого

запуска печи в работу.

- В случае повреждения или ухудшения работы печи обратитесь к уполномоченной сервисной службе; Любая замена деталей или сервисное обслуживание могут подвергнуть пользователя поражению электрическим током. Печь содержит детали, которые должны обслуживаться сервисной службой.

- Печь - это нагревательный прибор, некоторые части могут достигать экстремальных температур, любой контакт без надлежащей защиты может вызвать ожоги. Обратите особое внимание на присутствие детей.

- Если хотите переместить печь, обратитесь к уполномоченной сервисной службе компании Centrometal для установки, ввода в эксплуатацию и обслуживанию этой печи.

- Не вставляйте пальцы и другие предметы в отверстия для вывода горячего воздуха. Внутри прибора находится вентилятор, достигающий высокую скорость, что может привести к травмам, обратите внимание на детей.

- Не стойте в течении длительного времени перед потоком горячего воздуха, это может быть опасно для здоровья, обратить особое внимание на детей, пожилых и больных людей.

- Если печь не работает должным образом, выключите главный выключатель на задней стороне печи, и вызовите сервисную службу. Продолжение эксплуатации устройства в таком состоянии может вызвать искрение и

пожар.

ВНИМАНИЕ !!!

- Во время установки печи, вблизи нее не должны находиться дети во избежание несчастных случаев.

- Нельзя закрывать или блокировать прохождение горячего воздуха в корпусе печи или закрывать проход горячего воздуха в верхней части печи. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию.

- Нельзя использовать печь в помещении, в котором находятся точные измерительные приборы и искусства, т.к. может значительно снизиться их качество.

- Не располагайте растения и животных непосредственно в потоке горячего воздуха вокруг печи, т.к. это может оказывать вредное воздействие на них.

- Периодически проветривайте помещение в период использования устройства. Недостаточная вентиляция может привести к недостатку кислорода в помещении.

- Не допускайте контакта печи с водой. Электроизоляция может быть повреждена, что приведет к поражению электрическим током и повреждениям из-за высоких температур.

- Проверьте требования к установке печи из-за возможных повреждений, которые могут вызвать проблемы в эксплуатации. После того, когда печь отработает 900 рабочих часов, на нижнем дисплее появится сообщение ”SERV”, что означает о необходимости контакта с сервисным центром.

- Не используйте легковоспламеняющиеся газы вблизи печи.

- Если печь в течении длительного времени не эксплуатируется, выключите главный выключатель на задней стороне печи и выньте электрокабель.

- Работа всех наших печей протестирована.

2	Техническое руководство CentroPelet ZS10

РУС

| Стандарты и сертификаты соответствия Законодательство: Ответственность: - Заявляем, что печь выполнена в соответствии Изготовитель не несет какую-либо прямую, с требованиями Директив ЕС, СЕ маркировки косвенную или уголовную ответственность - 89/336/EEC и 2004/108 EC (Директива ЭМС) и в следующих случаях: серия поправок • Плохое обслуживание - 2006/95/EEC (Директива по низковольт.оборуд.) • Несоблюдение инструкций руководства с серией поправок • Эксплуатация с нарушением правил - 2006/42/EEC (Директива по машинам и обор.). безопасности - 89/106/EEC (строительные материалы). • Установка с несоблюдением национальных - Установка и монтаж устройства должны стандартов соответствовать местным, национальным и • Установка неквалифицированным европейским законам и стандартам. специалистом - EN 60335-1 - EN 50165 - EN 50366 - EN • За изменения и ремонт не отвечает производитель 55014-1 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN • Применение неоригинальных запасных частей. 14785. • Непредсказуемые события - Использование пеллет, которые не были одобрены производителем. Установка печи Дымоход: Дымоход должен отвечать следующим требованиям: • Внутренняя часть должна быть одинакова, - Никакой другой тип камина, печи, котла или кухонной предпочтительно круговая: прямоугольные углы вытяжки не должны быть подключены (рис. 1). должны иметь закругленные углы с радиусом - Должен быть удален на достаточное расстояние не менее 20 мм, стенки должны быть как можно от легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ более гладкими без узких частей (сужений) и с точки зрения воздушного пространства или неправильной кривой с отклонением от верхней соответственно изолирован. оси не более 45°. Рис. 1. Способы подключения к дымоходу НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т | ех |  | ич | еско | е руко | водств | o CentroPelet | Zs10 |  |  |  |  |  |  | 3 |

н

Установка печи

- Каждое устройство должно иметь свой собственный дымоход диаметром больше или равным диаметру выходного отверстия дыма из печи и высотой не менее от минимально предписанной высоты.

- Не разрешается эксплуатировать две печи, камин и печь в одном помещении, поскольку вытяжка воздуха одного устройства может создавать

помехи вытяжки воздуха другого устройства.

- Вентиляционные отверстия, которые могут уменьшить атмосферное давление в помещении, где установлена печь, не допускаются.

Рис. 2. Правильная установка дымохода

ПРАВИЛЬНО

Запрещается делать фиксированные или сборные отверстия в дымоходе для подключения устройств, для которых заводской дымоход не предназначен.

- Запрещается установка или снятие труб для подачи воздуха или труб для электрических систем через дымоход, независимо от размеров этих труб.

- Рекомендуется устанавливать дымоход так, чтобы камера для сбора твердых частиц и конденсации располагалась ниже уровня ревизионного отверстия для обеспечения свободного открытия и очистки через дверцу этого отверстия. Дверца отверстия

при закрытии должна герметично уплотняться.

- При использовании дымохода с параллельными выходами рекомендуется, чтобы одно из отверстий было выше для одного элемента дымохода.

- Труба дымохода не должна проходить через легковоспламеняющиеся  части.

Верх дымохода:

- Верх дымохода должен быть расположен так, чтобы гарантировать свободное прохождение дыма и находиться вдали от дренажной системы для дождя. В случае нескольких дымоходов различной высоты, то должны быть отдельными, как на рис. 2.

- Верх дымохода должен иметь ветрозащиту.

НЕПРАВИЛЬНО

Возможные постройки или другие препятствия, которые выше верха дымохода, не должны быть слишком близко к дымоходу.

РУС

Верх дымохода должен отвечать следующим требованиям:

  - Должен иметь одинаковый диаметр и внутреннюю форму дымохода.

  - Должен иметь полезный диаметр на выходе не менее, чем двойной диаметр дымоходной трубы.

  - Верх дымохода на крыше должен быть обложен кирпичами и/или черепицей, и всегда должен быть хорошо изолирован.

  - Должен быть построен так, чтобы защищать от дождя, снега и остального, что могло бы падать в дымоход

и чтобы выход дыма не ограничивался из-за ветра.

4	Техническое руководство CentroPelet Zs10

РУС

| Вытяжка дыма Вытяжка дыма: Система дымоудаления должна быть предназначена только для одной печи (нельзя комбинировать дымоход с другими печами). Дымоудаление происходит через трубу диаметром A 8 см в задней части печи. Обязательно устанавливается T-тройник с крышкой, в котором может собираться конденсация. Крышка T-тройника должна сниматься для очистки и удаления конденсата. Вытяжка дыма из печи должна выходить во внешнюю окружающую среду через стальные или черные трубы без барьеров B (труба должна выдерживать температуру до 450°C). Трубы должны быть герметично закрыты. Для A. Подключения для труб для подачи герметичности труб необходимо использовать теплого воздуха в соседнее помещение. материалы, которые бы выдерживали температуру до 300°C (силикон или герметик для высоких B. Подключение для вытяжки дыма температур). Горизонтальные части могут быть длиной до 2 м, и можно иметь до 3 изменений направления на 90°. Если дымовая труба не подключена к дымоходу, должна быть поставлена вертикально и минимальная длина 1,5 м. Она должна быть надлежащим образом закреплена и иметь установленную защиту от ветра (рис. 3). Вертикальный канал может быть в пределах или вне помещения. Если находится вне помещения, тогда должен быть изолирован (рис. 4). Если поставлена вставка в дымоход, она должна быть сертифицированна для твердого топлива, а если диаметром больше 150мм необходимо вставить трубу и уплотнение дымовой трубы и строительных частей обшивки. Должен быть обеспечен доступ ко всем частям дымоходной трубы. А если дымовая труба фиксированная, должна иметь отверстие для просмотра и очистки. Соседние помещения не должны Согласно UNI 10683/98 стандарту, печь не использоваться в качестве гаража или должна быть в тех же условиях, как и газовые быть без вентиляции, а также ни приборы типа B, и с устройствами, которые помещения, в которых используется снижают давление воздуха в помещении. работа с огнем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т | ех |  | ич | еско | е руко | водств | o CentroPelet | Zs10 |  |  |  |  |  |  | 5 |

н

Размеры, дымоходные трубы

Размеры

Дымоходная труба 1 м

Дымоходная труба 0,5 м

Крышка T-тройника (для сбора кондесата и твердых частиц дыма)

T-тройник

Силиконовая прокладка

Колено 90°

ПРИМЕЧАНИЕ:

- обязательная установка T-тройника с крышкой для сбора конденсата и твердых частиц дыма на выходе из печи

- на всех швах должны быть силиконовые прокладки или их необходимо уплотнить с силиконовым герметиком (мин. до 300°C)

6	Техническое руководство CentroPelet Zs10

РУС

| Минимальное расстояние от стены Печь оснащена электрическим кабелем для • В случае контакта с деревянными стенами, подключения к розетке 230В, 50Гц желательно с необходимо изолировать дымоходную трубу термомагнитным выключателем. Перепады керамическим волокном или аналогичным напряжения больше, чем на 10% могут поставить материалом. под угрозу печь (должен быть предусмотрен Рисунок Минимальные расстояния от объекта дифференциальный выключатель). Электрическая система должна соответствовать нормам; Электрический кабель должен быть соответствующей маркировки для данной мощности устройства. Печь должна быть расположена на полу. Проверить какой вес может выдерживать пол. Печь в гостиной устанавливается в наиболее подходящем месте так, чтобы отапливались все части комнаты. Прежде чем решить, где установить печь, имейте в виду: Воздух для сгорания: - что воздух, используемый для горения, не Помещение, в котором находится печь, должно должен поступать из помещения, где нет быть просторным и всегда должно быть наличие вентиляции или воздухообмена, поэтому воздух свежего воздуха, который подается в печь с должен поступать свежий или снаружи. задней стороны печи. Для правильной и - Печь нельзя устанавливать в спальне. безопасной подачи воздуха должны соблюдаться - Желательно устанавливать печь в большой все меры и правила (рис. 9). Существует ряд центральной комнате дома, чтобы обеспечить расстояний и правил для предотвращения максимальную циркуляцию тепла. неправильной работы печи из-за плохого - Требуется подключение к электросети воздушного потока, например, открыв окно можно (используйте удлинитель, если длины кабеля печи создать завихрение, которое воспрепятствует не хватает). поступлению воздуха для сгорания в печь. Безопасное расстояние от огня: Печь должна быть установлена с соблюдением Рис. 9. Расстояние от стены следующих требований безопасности: - Минимальное расстояние сбоку и сзади должно быть 20 см от негорючих материалов. - Минимальное расстояние сбоку и сзади должно быть 40 см от умеренно негорючих материалов. - Легковоспламеняющиеся материалы не должны быть размещены ближе, чем 80 см с передней части печи. - Если установлена на легковоспламеняющемся полу, печь должна быть поставлена на плите из материала, который изолирует от тепла и шире с сторон на 20см и 40см с передней части. - Не ставьте предметы из горючих материалов или предметы, которые могут угрожать работе печи, ближе безопасных расстояний. - Кроме того, желательно располагать все элементы из легковоспламеняющихся и горючих материалов вне площади излучения печи, такие как балки, деревянная мебель,шторы и т.д.,, минимально 1 метр от площади излучения(рис.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т | ех |  | ич | еско | е руко | водств | o CentroPelet | Zs10 |  |  |  |  |  |  | 7 |

н

РУС

Розжиг

Рис. 19: Экран на печи с 3 кнопками

Перед розжигом печи, внимательно прочитайте инструкции по установке и эксплуатации.

- Удалите все инородные тела из резервуара пеллет, возможно оставшиеся после распаковки.

- Распакуйте комнатный датчик, расположенный на задней части печи, и убедитесь, что не установили на горячей части печи.

- Подключите правильно печь к дымоходу.

- Наполните резервуар пеллетами (диаметр 6 мм).

- Откройте дверцу и проверьте, что правильно установлена камера сгорания и защита

от пламени на своем месте.

- Закройте дверцу. Никогда не открывайте дверцу, когда печь работает.

- Подключите печь к сети с помощью кабеля, который входит в комплект поставки печи.

- Установите переключатель на задней части печи на "1".

- Нажмите кнопку в течении двух секунд и начнется процесс сжигания в печи.

8	Техническое руководство CentroPelet Zs10

Обслуживание, осуществляемое сервисной службой

ВНИМАНИЕ!

Во время первого розжига печи, необходимо проветрить помещение, в котором находится печь, чтобы выветрить неприятные запахи от паров краски и остаточного жира в трубах.

Во время нормальной работы печи, когда температура дыма достигнет 220°C (параметр может изменить только уполномоченное лицо), температуру попытайтесь уменьшить следующим образом:

- работа двигателя для удаления дыма устанавливается на максимальную скорость

- скорость подачи пеллет устанавливается на минимальную величину

- вентилятор теплообменника устанавливается на максимальную скорость

Эта процедура делается для того, чтобы уменьшить температуру дыма. Когда температура дыма упадет ниже 220°C, печь будет снова работать так, как была настроена до этого. В случае кратковременного сбоя

Шаги, выполняемые сервисным специалистом каждый сезон, перед розжигом печи:

- Генеральная уборка внутри и снаружи.

- Тщательная очистка труб теплообменника.

- Тщательная очистка и удаление грязи с решетки и других частей камеры сгорания.

- Очистка двигателя, проверка его работы, проверка механизма крепления двигателя.

- Очистка дымоходных каналов (замена силиконовых прокладок в трубах), очистка вентилятора дымовых газов и вокруг него.

- Очистка прессостата, замена силикон.трубок.

- Проверка датчика.

- Замена батареек часов в регулировке.

- Осмотр и очистка электронагревателя,

удаление грязи и его замена при необходимости.

- Очистка и проверка работы дисплея.

- Визуальный осмотр электрических кабелей, разъемов и кабеля питания.

- Очистка резервуара пеллет и проба мотора с редуктором для подачи пеллет.

- Замена уплотнителя дверцы.

- Проверка работы, подачи пеллет, проверка работы печи в течении 10 минут и ее выключения.

- Проверка электрических деталей и компонентов.

- Проверка и очистка канала.

РУС

питания, после как питание будет восстановлено, на экране появится надпись состояния

’’FIRE COOL’’. Скорость вращения вентилятора для извлечения дыма увеличится, с тем чтобы вытеснить оставшийся дым.

Техническое руководство CentroPelet Zs10	9

РУС

Заметки

Компания Centrometal d.o.o. не несет ответственности за возможные неточности в этой книги в результате опечатки или переписывания, все рисунки и схемы принципиальны и их необходимо адаптировать к реальной ситуации на месте, в любом случае компания оставляет за собой право производить в своей продукции такие изменения, которые считает нужными.